| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 267 656 |  | руб. | Смета на сумму: | 267 656 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 200__г. |  |  |  | «______»____________________ 200__г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | г.Белокуриха,ул.Ак.Мясникова д.№14 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капремонт фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 267.656 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.690 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 60.712 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е53-21-5 Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык вертикальный, 100м герметиз.стыков | 2.7 | 230.49 | 90.27 | 622 | 379 | 244 | 15.96 | 43.092 |
|  |  |  | 140.22 | 13.48 |  |  | 36 | 1.09 | 2.943 |
|  | Вычт.ресурсы: С104-0103:[ М-(962.65=899.67*1.07) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 357 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 291 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 269 |  |  |  |  |
| 2. | С-ценапоставщик. прокладки уплотнительные Изоком ППИ-ЖС60, м | 272.7 | 5.78 |  | 1 577 |  |  |  |  |
|  | Объем: 270*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =24.39*1.0694/4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е53-21-5 Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык вертикальный, 100м герметиз.стыков | 2.7 | 230.49 | 90.27 | 622 | 379 | 244 | 15.96 | 43.092 |
|  |  |  | 140.22 | 13.48 |  |  | 36 | 1.09 | 2.943 |
|  | Вычт.ресурсы: С104-0103:[ М-(962.65=899.67*1.07) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 357 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 291 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 269 |  |  |  |  |
| 4. | С-ценапоставщик. прокладки уплотнительные Изоком ППИ-ЖС60, м | 272.7 | 5.78 |  | 1 577 |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.7)*101.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =24.39*1.0694/4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е07-01-037-1 Заполнение вертикальных швов стеновых панелей производственных зданий цементным раствором, 100 м шва | 5.4 | 899.16 | 407.14 | 4 855 | 1 098 | 2 199 | 23.7 | 127.98 |
|  |  |  | 203.32 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 117% |  |  | 1 285 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 72.25% |  |  | 793 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 6 933 |  |  |  |  |
| 7. | Е08-07-001-3 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных, 100м2 вертик.проекци | 6 | 954.52 | 6.63 | 5 727 | 3 230 | 40 | 65.2 | 391.2 |
|  |  |  | 538.36 | 0.99 |  |  | 6 | 0.08 | 0.48 |
|  | Накладные расходы | 109.8% |  |  | 3 553 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 2 200 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 11 481 |  |  |  |  |
| 9. | Е15-02-018-1 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цоколя цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая, 100м2 оштукат.поверх | 0.5 | 1 531.59 | 87.28 | 766 | 393 | 44 | 90.48 | 45.24 |
|  |  |  | 785.59 | 68.72 |  |  | 34 | 7.46 | 3.73 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 404 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 369 |  |  |  |  |
| 10. | Е12-01-008-2 Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2 фасада | 0.2 | 359.70 | 0.83 | 72 | 8 |  | 4.9 | 0.98 |
|  |  |  | 39.95 | 0.13 |  |  |  | 0.01 | 0.002 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55.25% |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 11. | Е09-04-002-1 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (козырек над входом), 100 м2 покрытий | 0.24 | 852.74 | 362.93 | 205 | 71 | 87 | 35.5 | 8.52 |
|  |  |  | 297.21 | 38.24 |  |  | 9 | 2.93 | 0.7032 |
|  | Удал.ресурсы: С101-9910; С101-9911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 81% |  |  | 65 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 72.25% |  |  | 58 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 328 |  |  |  |  |
| 12. | С101-9910 Стальной гнутый профиль (профилированный настил), т | 0.108 | 10 670.29 |  | 1 152 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.24)*0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =45000/4.51*1.0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С101-9911 Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, т | 0.0012 | 15 649.76 |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.24)*0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =66000/4.51*1.0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е10-01-010-1 Установка элементов каркаса из брусьев, м3 древесины | 0.792 | 1 664.44 | 32.24 | 1 318 | 143 | 26 | 22.5 | 17.82 |
|  |  |  | 180.35 | 4.45 |  |  | 4 | 0.36 | 0.28512 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 156 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 79 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 553 |  |  |  |  |
| 15. | Е10-01-087-1 Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, 10 м3 древесины | 0.0762 | 813.60 | 17.85 | 62 | 5 | 1 | 8.5 | 0.6477 |
|  |  |  | 70.18 | 2.10 |  |  |  | 0.17 | 0.012954 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 18 574 | 5 706 | 2 885 |  | 678.5717 |
|  |  |  |  |  |  |  | 125 |  | 11.099274 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 18 574 | 5 706 | 2 885 |  | 678.5717 |
|  |  |  |  |  |  |  | 125 |  | 11.099274 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 17 198 | 5 635 | 2 798 |  | 670.0517 |
|  |  |  |  |  |  |  | 116 |  | 10.396074 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 3; %=117 - по стр. 5; %=109.8 - по стр. 7; %=94.5 - по стр. 9; %=108 - по стр. 10; %=106.2 - по стр. 14, 15) |  |  |  | 6 125 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 3; %=72.25 - по стр. 5; %=68 - по стр. 7; %=46.75 - по стр. 9; %=55.25 - по стр. 10; %=53.55 - по стр. 14, 15) |  |  |  | 3 860 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 27 183 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 376 | 71 | 87 |  | 8.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 0.7032 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 11) |  |  |  | 65 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 11) |  |  |  | 58 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 499 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 28 682 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 6 190 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 918 |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих ТЦ | 10.64 |  |  | 60 712 |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов ТЦ | 10.64 |  |  | 1 330 |  |  |  |  |
|  | Стоимость механизмов ТЦ | 3.68 |  |  | 10 617 |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов ТЦ | 4.51 |  |  | 45 032 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ТЦ |  |  |  | 116 361 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ | 10.64 |  |  | 65 862 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 | 0.94 |  |  | 61 910 |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ | 10.64 |  |  | 41 688 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ТЦ |  |  |  | 219 959 |  |  |  |  |
|  | Технический надзор (приказ №36от 15.02.2005г.прил.2) | 1.011 |  |  | 222 379 |  |  |  |  |
|  | С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 1.02 |  |  | 226 827 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  | 226 827 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 40 829 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 267 656 |  |  |  |  |

| Составил: | Попова Е.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |