| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 136 235 |  | руб. | Смета на сумму: | 136 235 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 200__г. |  |  |  | «______»____________________ 200__г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | г.Белокуриха,ул.Ак.Мясникова д№12 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 136.235 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.146 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 12.300 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е11-01-002-9 Устройство подстилающих слоев бетонных отмосток и площадок, м3 подстилающ.слоя | 5 | 670.99 | 0.16 | 3 355 | 147 | 1 | 3.66 | 18.3 |
|  |  |  | 29.34 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 163 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 94 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 611 |  |  |  |  |
| 2. | Е46-04-012-3 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.18 | 935.65 | 131.44 | 168 | 145 | 24 | 103.91 | 18.7038 |
|  |  |  | 804.21 | 71.30 |  |  | 13 | 7.74 | 1.3932 |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 156 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 94 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 418 |  |  |  |  |
| 3. | Е10-01-039-1 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.18 | 3 704.83 | 1 221.44 | 667 | 165 | 220 | 104.28 | 18.7704 |
|  |  |  | 916.21 | 147.87 |  |  | 27 | 13.34 | 2.4012 |
|  | Удал.ресурсы: С101-9411; С203-9057 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 204 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 103 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 974 |  |  |  |  |
| 4. | С101-9411 Скобяные изделия, комплект | 9 | 72.81 |  | 655 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =300*1.0946/4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С203-9057 Блоки дверные, м2 | 18 | 287.15 |  | 5 169 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.18)*100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1211*1.0694/4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е15-05-001-3 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом, 100м2 площ.проемов | 2 | 2 416.12 | 35.67 | 4 832 | 396 | 71 | 24.3 | 48.6 |
|  |  |  | 198.13 | 5.00 |  |  | 10 | 0.43 | 0.86 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 384 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 190 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5 405 |  |  |  |  |
| 7. | Е65-35-1 Прочистка вентиляционных каналов, 100 м канала | 0.1 | 198.11 | 0.17 | 20 | 15 |  | 18.7 | 1.87 |
|  |  |  | 152.47 | 0.09 |  |  |  | 0.01 | 0.001 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 39 |  |  |  |  |
| 8. | Е65-34-1 Ремонт вентиляционных коробов, 100м2 пов-ти коробов | 0.05 | 29 003.08 | 74.85 | 1 450 | 69 | 4 | 150 | 7.5 |
|  |  |  | 1 381.73 | 16.18 |  |  | 1 | 1.5 | 0.075 |
|  | Накладные расходы | 103% |  |  | 72 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 557 |  |  |  |  |
| 9. | Е09-04-002-1 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (козырек над входом), 100 м2 покрытий | 0.24 | 852.74 | 362.93 | 205 | 71 | 87 | 35.5 | 8.52 |
|  |  |  | 297.21 | 38.24 |  |  | 9 | 2.93 | 0.7032 |
|  | Удал.ресурсы: С101-9910; С101-9911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 81% |  |  | 65 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 72.25% |  |  | 58 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 328 |  |  |  |  |
| 10. | С101-9910 Стальной гнутый профиль (профилированный настил), т | 0.108 | 10 670.29 |  | 1 152 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.24)*0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =45000/4.51*1.0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С101-9911 Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, т | 0.0012 | 15 649.76 |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.24)*0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =66000/4.51*1.0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е10-01-010-1 Установка элементов каркаса из брусьев, м3 древесины | 0.792 | 1 664.44 | 32.24 | 1 318 | 143 | 26 | 22.5 | 17.82 |
|  |  |  | 180.35 | 4.45 |  |  | 4 | 0.36 | 0.28512 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 156 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 79 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 553 |  |  |  |  |
| 13. | Е10-01-087-1 Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, 10 м3 древесины | 0.0762 | 813.60 | 17.85 | 62 | 5 | 1 | 8.5 | 0.6477 |
|  |  |  | 70.18 | 2.10 |  |  |  | 0.17 | 0.012954 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 19 072 | 1 156 | 434 |  | 140.7319 |
|  |  |  |  |  |  |  | 64 |  | 5.731674 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 19 072 | 1 156 | 434 |  | 140.7319 |
|  |  |  |  |  |  |  | 64 |  | 5.731674 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 16 226 | 1 001 | 343 |  | 122.8419 |
|  |  |  |  |  |  |  | 54 |  | 4.952474 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110.7 - по стр. 1; %=99 - по стр. 2; %=106.2 - по стр. 3, 12, 13; %=94.5 - по стр. 6) |  |  |  | 1 068 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63.75 - по стр. 1; %=59.5 - по стр. 2; %=53.55 - по стр. 3, 12, 13; %=46.75 - по стр. 6) |  |  |  | 562 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 17 856 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 376 | 71 | 87 |  | 8.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 0.7032 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9) |  |  |  | 65 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 9) |  |  |  | 58 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 499 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 1 470 | 84 | 4 |  | 9.37 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.076 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 7; %=103 - по стр. 8) |  |  |  | 83 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 7, 8) |  |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 1 596 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 20 951 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 216 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 663 |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих ТЦ | 10.64 |  |  | 12 300 |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов ТЦ | 10.64 |  |  | 681 |  |  |  |  |
|  | Стоимость механизмов ТЦ | 3.68 |  |  | 1 597 |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов ТЦ | 4.51 |  |  | 78 844 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ТЦ |  |  |  | 92 741 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ | 10.64 |  |  | 12 938 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 | 0.94 |  |  | 12 162 |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ | 10.64 |  |  | 7 054 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ТЦ |  |  |  | 111 957 |  |  |  |  |
|  | Технический надзор (приказ №36от 15.02.2005г.прил.2) | 1.011 |  |  | 113 189 |  |  |  |  |
|  | С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 1.02 |  |  | 115 453 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ |  |  |  | 115 453 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 20 782 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 136 235 |  |  |  |  |

| Составил: | Попова Е.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |