| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 416 110 |  | руб. | Смета на сумму: | 1 416 110 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 200__г. |  |  |  | «______»____________________ 200__г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Г.Белокуриха,ул.Бр.Ждановых,д№3 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капремонт жилого д№3 по ул.Бр.Ждановых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 1 416.110 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 1.362 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 118.664 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е66-2-2 Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм, 100 м | 1.76 | 973.91 |  | 1 714.09 | 1 714.09 |  | 130.49 | 229.6624 |
|  |  |  | 973.91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 1 268.43 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 857.05 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 839.56 |  |  |  |  |
| 2. | Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 2.2 | 332.87 | 10.35 | 732.30 | 605.93 | 22.77 | 34.66 | 76.252 |
|  |  |  | 275.43 | 0.92 |  |  | 2.02 | 0.1 | 0.22 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 449.88 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 303.98 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 486.16 |  |  |  |  |
| 3. | Е65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.8 | 572.71 | 17.81 | 458.17 | 379.01 | 14.25 | 59.62 | 47.696 |
|  |  |  | 473.77 | 1.56 |  |  | 1.25 | 0.17 | 0.136 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 281.39 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 190.13 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 929.69 |  |  |  |  |
| 4. | Е65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 1 | 721.39 | 21.44 | 721.39 | 606.96 | 21.44 | 76.38 | 76.38 |
|  |  |  | 606.96 | 2.39 |  |  | 2.39 | 0.26 | 0.26 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 450.92 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 304.68 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 476.98 |  |  |  |  |
| 5. | Е65-3-1 Снятие кранов водоразборных, 100 шт. арматуры | 1.05 | 46.64 | 0.17 | 48.98 | 48.80 | 0.18 | 5.7 | 5.985 |
|  |  |  | 46.47 | 0.09 |  |  | 0.10 | 0.01 | 0.0105 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 36.19 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 24.45 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 109.62 |  |  |  |  |
| 6. | Е66-26-1 Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм, задвижка | 34 | 13.32 | 8.28 | 452.85 | 171.26 | 281.59 | 0.61 | 20.74 |
|  |  |  | 5.04 | 1.24 |  |  | 42.23 | 0.1 | 3.4 |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 157.98 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 106.75 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 717.58 |  |  |  |  |
| 7. | Е18-06-004-3 Демонтаж узлов тепловых элеваторных номером 6, 7, узел | 3 | 8 205.57 | 22.95 | 24 616.71 | 160.29 | 68.86 | 14.5 | 43.5 |
|  |  |  | 53.43 | 2.42 |  |  | 7.27 | 0.49 | 1.47 |
|  | Удал.ресурсы: С101-0388; С101-0587; С101-0628; С101-1522; С101-1669; С300-0475; С300-1212; С300-1102; С300-1177; С300-0969; С402-0002; С411-0001; С541-0064; С300-1193 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *0.4; ЭМ: *0.4; ЗПМ: *0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 193.03 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 118.21 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 24 927.95 |  |  |  |  |
| 8. | Е16-02-002-6 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.8 | 5 855.80 | 97.97 | 4 684.64 | 351.00 | 78.37 | 47.63 | 38.104 |
|  |  |  | 438.75 | 13.10 |  |  | 10.48 | 1.08 | 0.864 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 416.42 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 255.02 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5 356.09 |  |  |  |  |
| 9. | Е16-02-002-10 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.8 | 10 582.47 | 201.24 | 8 465.98 | 538.34 | 160.99 | 76.59 | 61.272 |
|  |  |  | 672.92 | 26.28 |  |  | 21.02 | 2.18 | 1.744 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 644.38 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 394.63 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 9 504.99 |  |  |  |  |
| 10. | Е16-03-002-3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 1.2 | 9 153.95 | 51.20 | 10 984.74 | 1 155.60 | 61.44 | 103 | 123.6 |
|  |  |  | 963.00 | 5.37 |  |  | 6.44 | 0.44 | 0.528 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 1 338.67 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 819.82 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 13 143.23 |  |  |  |  |
| 11. | Е18-03-001-1 Установка радиаторов чугунных, 100 кВт | 0.222 | 30 975.37 | 339.22 | 6 876.53 | 144.17 | 75.31 | 75.7 | 16.8054 |
|  |  |  | 649.43 | 66.80 |  |  | 14.83 | 6.06 | 1.34532 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 183.17 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 112.17 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 7 171.87 |  |  |  |  |
| 12. | Е16-05-001-2 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, шт. | 139 | 90.79 | 3.72 | 12 619.53 | 1 774.34 | 517.50 | 1.47 | 204.33 |
|  |  |  | 12.77 | 0.25 |  |  | 35.17 | 0.02 | 2.78 |
|  | Удал.ресурсы: С300-9009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 2 084.56 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 1 276.61 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 15 980.69 |  |  |  |  |
| 13. | С300-1483 Kран шаровой, шт. | 105 | 52.65 |  | 5 528.15 |  |  |  |  |
| 14. | С300-1175 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм, шт. | 34 | 296.61 |  | 10 084.71 |  |  |  |  |
| 15. | Е16-01-002-3 Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм, 100 м труб | 1.76 | 19 626.43 | 239.76 | 34 542.51 | 2 009.00 | 421.97 | 129.92 | 228.6592 |
|  |  |  | 1 141.48 | 31.88 |  |  | 56.11 | 2.71 | 4.7696 |
|  | Удал.ресурсы: С300-9240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 2 379.01 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 1 456.94 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 38 378.45 |  |  |  |  |
| 16. | С300-9240 Крепления, кг | 8.8 | 8.54 |  | 75.12 |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.76)*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =36*1.0694/4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е16-01-002-1 Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 65 мм, 100 м труб | 0.9 | 11 981.39 | 184.15 | 10 783.25 | 1 027.33 | 165.73 | 129.92 | 116.928 |
|  |  |  | 1 141.48 | 24.22 |  |  | 21.80 | 2.04 | 1.836 |
|  | Удал.ресурсы: С300-9240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 1 208.60 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 740.16 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 12 732.01 |  |  |  |  |
| 18. | С300-9240 Крепления, кг | 4.5 | 8.54 |  | 38.41 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.9)*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =36/4.51*1.0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е16-06-005-2 Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм, счетчик (водомер) | 3 | 1 482.06 | 3.72 | 4 446.19 | 32.91 | 11.17 | 1.22 | 3.66 |
|  |  |  | 10.97 | 0.25 |  |  | 0.76 | 0.02 | 0.06 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 38.79 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 23.75 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 508.73 |  |  |  |  |
| 20. | С300-1652 Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм, шт. | -3 | 1 391.13 |  | -4 173.40 |  |  |  |  |
|  | Объем: (3.0)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С-ценапоставщик. Счетчики (водомеры), шт. | 3 | 1 896.94 |  | 5 690.82 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =8000/4.51*1.0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е16-06-005-2 Установка теплосчетчиков, счетчик (водомер) | 3 | 1 482.06 | 3.72 | 4 446.19 | 32.91 | 11.17 | 1.22 | 3.66 |
|  |  |  | 10.97 | 0.25 |  |  | 0.76 | 0.02 | 0.06 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 38.79 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 23.75 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 508.73 |  |  |  |  |
| 23. | С300-1652 Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм, шт. | -3 | 1 391.13 |  | -4 173.40 |  |  |  |  |
|  | Объем: (3.0)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С-ценапоставщик. Теплосчетчик, шт. | 3 | 11 855.88 |  | 35 567.63 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =50000/4.51*1.0694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е18-06-004-3 Установка узлов тепловых элеваторных номером 6, 7, узел | 3 | 8 320.14 | 57.38 | 24 960.43 | 400.72 | 172.14 | 14.5 | 43.5 |
|  |  |  | 133.57 | 6.06 |  |  | 18.18 | 0.49 | 1.47 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 482.57 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 295.53 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 25 738.54 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 200 192.52 | 11 152.66 | 2 084.88 |  | 1340.734 |
|  |  |  |  |  |  |  | 240.81 |  | 20.95342 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 200 192.52 | 11 152.66 | 2 084.88 |  | 1340.734 |
|  |  |  |  |  |  |  | 240.81 |  | 20.95342 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 43 425.39 | 1 885.35 | 281.59 |  | 250.4024 |
|  |  |  |  |  |  |  | 42.23 |  | 3.4 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 6) |  |  |  | 1 426.41 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 6) |  |  |  | 963.79 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 45 815.59 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 156 767.13 | 9 267.31 | 1 803.29 |  | 1090.3316 |
|  |  |  |  |  |  |  | 198.58 |  | 17.55342 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 2-5; %=115.2 - по стр. 7-12, 15, 17, 19, 22, 25) |  |  |  | 10 226.36 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2-5; %=70.55 - по стр. 7-12, 15, 17, 19, 22, 25) |  |  |  | 6 339.84 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 173 333.33 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 219 148.92 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 11 652.77 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 7 303.63 |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих ТЦ | 10.64 |  |  | 118 664.30 |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов ТЦ | 10.64 |  |  | 2 562.22 |  |  |  |  |
|  | Стоимость механизмов ТЦ | 3.68 |  |  | 7 672.36 |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов ТЦ | 4.51 |  |  | 843 166.87 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ТЦ |  |  |  | 969 503.53 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ | 10.64 |  |  | 123 985.47 |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 | 0.94 |  |  | 116 546.34 |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ | 10.64 |  |  | 77 710.62 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ТЦ |  |  |  | 1 163 760.49 |  |  |  |  |
|  | Технический надзор (приказ №36от 15.02.2005г.прил.2) | 1.011 |  |  | 1 176 561.86 |  |  |  |  |
|  | С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 1.02 |  |  | 1 200 093.10 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 216 016.76 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 1 416 110.00 |  |  |  |  |

| Составил: | Попова Е.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |