Сведения о выполняемых работах (оказываемых работ) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Наладка внутридомового инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, аварийные ремонты внутридомовых инженерных сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, уборку лестничных клеток, и придомовых территорий.

При проведении технических осмотров и обходов (обследований):

а)	устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации
(смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров);

б)	устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и
горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий
ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;
разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих
кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.);

в)	устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;

г)	прочистка канализационного лежака;

д)	проверка исправности канализационных вытяжек;

е)	проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

ж)	частичный ремонт кровли;

з)проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки.

При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период (сезонная
эксплуатация):

а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;

б) укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами;

в) частичное восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях;

г)	частичный ремонт кровли;

д)	остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

е)	замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во
вспомогательных помещениях;

ж)	установка пружин на входных дверях;

з)	ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;

и)	ремонт труб наружного водостока;

к) устранение причин подтапливания подвальных помещений.

Санитарное содержание придомовых территорий:

а)	уборка в зимний период:

- сдвигание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий песком - по необходимости;

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора -1 раз в двое суток;

- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;

б)	уборка в теплый период:

- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в сутки;

- промывка урн - 1 раз в месяц;

- уборка газонов -1 раз в сутки;

- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;

- уборка контейнерных площадок -1 раз в сутки;

- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев -1 раз в год;

- протирка указателей -1 раз в год.

Санитарное содержание лестничных клеток:

а)	влажное подметание лестничных площадок и маршей:

- нижних трех этажей - 5 дней в неделю;

- выше третьего этажа - 2 раза в неделю.

б)	мытье лестничных площадок и маршей - 2 раза в месяц;

в)	мытье окон - 2 раза в год;

г)	влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для
электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков - 1 раз в год;

д)	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц,
почтовых ящиков - 1 раз в год.

Ввывоз ТБО (твердые бытовые отходы);

Технические осмотры и текущее обслуживание в соответствии с утвержденным
графиком и учетом периодичности.

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.