- Приложение № 1

к Правилам благоустройства

города Белокуриха

ПАРАМЕТРЫ

- Таблица 1. Размещение дождеприемных колодцев

в лотках проезжих частей улиц и проездов

| Уклон проезжей части улицы, промилле | Расстояние между дождеприемными колодцами, м |
| --- | --- |
| до 4 | 50 |
| 5-10 | 60-70 |
| 10-30 | 70-80 |
| свыше 30 | не более 60 |
| Примечание 1 - Пропускная способность одной горизонтальной водоприемной решетки определяется по формуле: при Н <= 1,33 W/I Q = 1/5 IH куб. м/с, при Н >= 1,33 W/I Q = 2W H куб. м/с, где: H - полный напор, равный Н + V/2; H - глубина потока воды на подходе к решетке, м; V - скорость подхода воды, м/с; W - площадь всех отверстий решетки, кв. м; I - длина водосливного фронта, м, равная периметру решетки, а при примыкании решетки одной стороной к бортику лотка - сумма длин трех ее сторон. |  |

- Таблица 2. Размеры комов, ям, траншей для посадки

деревьев и кустарников

| Наименование посадок | объем кома, куб м | ед. изм. | размер посадочных ям | объем ямы, кв.м | площ. ямы, кв.м | расход растительной земли при замене |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 50% | 100% |
| саженцы без кома: хвойные лиственные Для деревьев с комом: 0,8 х 0,8 х 0,5 1,0 х 1,0 х 0,6 1,3 х 1,3 х 0,6 1,5 х 1,5 х 0,6 1,7 х 1,7 х 0,6 2,0 х 2,0 х 0,6 | - - 0,25 0,6 1,01 1,46 1,88 3,20 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1,0 х 1,0 х 0,8 0,7 х 0,7 х 0,6 1,5 х 1,5 х 0,85 1,9 х 1,9 х 0,85 | 0,63 0,38 1,50 3,07 4,11 5,18 6.08 8.83 | 0,79 0,38 1,76 3,61 4,84 5,76 6,76 8,41 | 0,25 0,11 0,48 0,99 1,24 1,49 1,68 2,25 | 0,565 0,241 1,08 2,23 2,97 3,35 3,79 5,06 |
| Наименование посадок | объем кома, куб м | ед. изм. | размер посадочных ям | объем ямы, кв.м | площ. ямы, кв.м | расход растительной земли при замене |  |
|  |  |  |  |  |  | 50% | 100% |
| Кустарники: Однорядн. живая изгородь б/кома Двухрядн. живая изгородь б/кома |  | п. м. п. м. | 0,5 x 0,5 0,7 x 0,7 | 0,25 0,35 | 0,5 0,7 | 0,1 0,14 | 0,225 0,315 |
| Кустарники в группах б/кома Для кустарников с комом: Д- 0,5 Н - 0,4 Д- 0,8 Н - 0,5 Д - 1,0 Н - 0,6 | 0,08 0,25 0,6 | шт. шт. шт. шт. | 0,5 x 0,5 1,0 x 0,65 1,5 x 0,85 1,9 x 1,9 x 0,85 | 0,14 0,51 1,50 3,07 | 0,29 0,79 1,76 3,61 | 0,057 0,17 0,48 0,99 | 0,127 0,39 1,08 2,23 |

- Таблица 3. Максимальное количество деревьев и кустарников

на 1 га озелененной территории

Количество штук

| Типы объектов | Деревья | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования |  |  |
| Парки общегородские | 120 - 170 | 800 - 1000 |
| Скверы | 100 - 130 | 1000 - 1300 |
| Бульвары | 200 - 300 | 1200 - 1300 |
| Озелененные территории на участках застройки |  |  |
| Типы объектов | Деревья | Кустарники |
| Участки жилой застройки | 100 - 120 | 400 - 480 |
| Участки детских садов и яслей | 160 - 200 | 640 - 800 |
| Участки школ | 140 - 180 | 560 - 720 |
| Спортивные комплексы | 100 - 130 | 400 - 520 |
| Больницы и лечебные учреждения | 180 - 250 | 720 - 1000 |
| Типы объектов | Деревья | Кустарники |
| Участки промышленных предприятий | 150 - 180 <*> | 600 - 720 |
| Типы объектов | Деревья | Кустарники |
| Озелененные территории специального назначения |  |  |
| Улицы, набережные <**> | 150 - 180 | 600 - 720 |
| Санитарно-защитные зоны | В зависимости от процента озеленения зоны <***> |  |
| <*> В зависимости от профиля предприятия. <**> На 1 км при условии допустимости насаждений. <***> В соответствии с п. 2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031. |  |  |

- Таблица 4. Доля цветников на озелененных территориях

объектов рекреации

В процентах

| Виды объектов рекреации | Удельный вес цветников <*> от площади озеленения объектов |
| --- | --- |
| Парки | 2,0 - 2,5 |
| Скверы | 4,0 - 5,0 |
| Бульвары | 3,0 - 4,0 |
| <*> В том числе не менее половины от площади цветника следует формировать из многолетников. |  |

- Таблица 5. Обеспеченность озелененными территориями

участков общественной, жилой, производственной застройки

В процентах

| Территории участков общественной, жилой, производственной застройки | Территории озеленения |
| --- | --- |
| Участки детских садов-яслей | Не менее 50 |
| Участки школ | Не менее 40 |
| Участки больниц | 50 - 65 |
| Участки культурно-просветительных учреждений | 20 - 30 |
| Участки территории ВУЗов | 30 - 40 |
| Участки жилой застройки | 40 - 60 |
| Участки производственной застройки | 10 - 15 <*> |
| <*> В зависимости от отраслевой направленности производства. |  |

- Таблица 6. Предельно допустимое загрязнение воздуха

для зеленых насаждений на территории города

Миллиграммы на куб. метр

| Ингредиент | Фитотоксичные ПДК |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальные разовые | Среднесуточные |
| Диоксид серы | 0,100 | 0,05 |
| Диоксид азота | 0,09 | 0,05 |
| Аммиак | 0,35 | 0,17 |
| Озон | 0,47 | 0,24 |
| Углеводороды | 0,65 | 0,14 |
| Угарный газ | 6,7 | 3,3 |
| Бенз(а)пирен | 0,0002 | 0,0001 |
| Бензол | 0,1 | 0,05 |
| Взвешенные вещества (пром. пыль, цемент) | 0,2 | 0,05 |
| Сероводород | 0,008 | 0,008 |
| Формальдегид | 0,02 | 0,003 |
| Хлор | 0,025 | 0,015 |

- Таблица 7. Ожидаемый уровень снижения шума

| Полоса зеленых насаждений | Ширина полосы, м | Снижение уровня звука L Азел в дБА |
| --- | --- | --- |
| Однорядная или шахматная посадка | 10 - 15 | 4 - 5 |
| То же | 16 - 20 | 5 - 8 |
| Двухрядная при расстояниях между рядами 3 - 5 м; ряды аналогичны однорядной посадке | 21 - 25 | 8 - 10 |
| Двух- или трехрядная при расстояниях между рядами 3 м; ряды аналогичны однорядной посадке | 26 - 30 | 10 - 12 |
| Примечание - В шумозащитных насаждениях необходимо подбирать сочетания следующих деревьев и кустарников: клен остролистный, вяз обыкновенный, липа мелколистная, тополь бальзамический, клен татарский, спирея калинолистная, жимолость татарская, дерен белый, акация желтая, боярышник сибирский |  |  |

- Таблица 8. Виды растений в различных категориях насаждений

| Название растений | использование в следующих категориях насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | садов, парков | скверов, бульваров |  |  |  |  |  | улиц и дорог | внутри- квартальных |  |  | специальных |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |
| Деревья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ель колючая | + | + |  |  |  |  |  | - | - |  |  | + |
| Лиственница русская | + | + |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Туя западная | + | + |  |  |  |  |  | + только ул., с огр. | + |  |  | + |
| Белая акация | + | + |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Береза повислая | + | + |  |  |  |  |  | + только ул., с огр. | + |  |  | + |
| Боярышник даурский | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | - |
| Боярышник колючий | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |
| Боярышник кроваво-красный | + | + |  |  |  |  |  | + | - |  |  | - |
| Боярышник Максимовича | + | + |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
| Боярышник полумягкий | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |
| Боярышник приречный | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |
| Вишня обыкновенная | + | + |  |  |  |  |  | - | + |  |  | - |
| Вяз гладкий | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |
| Вяз приземистый | + | + |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Груша обыкновенная | + | + |  |  |  |  |  | + маг. с огр. | + |  |  | + |
| Груша уссурийская | + | + |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Дуб красный (северный) | + | + |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Дуб черешчатый | + | + |  |  |  |  |  | - | + с огр. |  |  | + |
| Жостер слабительный | + | + |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Ива белая | + | + бульв. с огр. |  |  |  |  |  | + только ул. | + |  |  | + |
| Название растений | использование в следующих категориях насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | садов, парков |  |  | скверов, бульваров |  |  | улиц и дорог |  |  | внутри- квартальных |  | специальных |
| Ива ломкая | + | + с огр. |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
| Ива ломкая (ф. шаровидная) | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |
| Клен Гиннала | + | + |  |  |  |  |  | + с огр. | + |  |  | + |
| Клен остролистный и его формы | + | + с огр. |  |  |  |  |  | + с огр. | + |  |  | + |
| Клен серебристый | + | + бульв. с огр. |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Клен татарский | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |
| Конский каштан обыкновенный | + | + с огр. |  |  |  |  |  | + с огр. | + |  |  | + |
| Липа голландская | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |
| Липа мелколистная | + | + с огр. |  |  |  |  |  | + с огр. | + |  |  | + |
| Липа крупнолистная | + | + с огр. |  |  |  |  |  | + с огр. | + |  |  | + |
| Лох узколистный | + | + с огр. |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Орех маньчжурский | + | + бульв. с огр. |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Рябина гибридная | + | + с огр. |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Рябина обыкновенная | + | + огр. |  |  |  |  |  | + с огр. | + |  |  | + |
| Рябина обыкновенная (ф. плакучая) | + | + с огр. |  |  |  |  |  | + (только для улиц) | + |  |  | + |
| Тополь бальзамический | - | + с огр. |  |  |  |  |  | + с огр. | + |  |  | + с огр. |
| Тополь белый | + | + бульв. с огр. |  |  |  |  |  | + только ул., с огр. | + |  |  | + |
| Тополь берлинский | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |
| Тополь канадский | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |
| Тополь китайский | + | + бульв. с огр. |  |  |  |  |  | + только ул. | + |  |  | + |
| Тополь советский (ф. пирамидальный) | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |
| Тополь черный | + с огр. | - |  |  |  |  |  | - | + с огр. |  |  | + с огр. |
| Черемуха Маака | + | + с огр. |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Название растений | использование в следующих категориях насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | садов, парков |  |  |  |  | садов, парков |  |  |  |  | садов, парков |  |
| Черемуха обыкновенная | + | + |  |  |  |  |  | - | + с огр. |  |  | + с огр. |
| Яблоня домашняя | - | + с огр. |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
| Яблоня Недзведского | + | + |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
| Яблоня ягодная | + | + |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
| Ясень пенсильванский | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |
| Ясень обыкновенный | + | + |  |  |  |  |  | + с огр. | + |  |  | + |
| Кустарники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барбарис обыкновенный | + | + с огр. |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Барбарис обыкновенный (ф. пурпурный) | + | + |  |  |  |  |  | + с огр. | + |  |  | + |
| Барбарис Тунберга | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |
| Бирючина обыкновенная | + | + |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Вишня войлочная | + | + |  |  |  |  |  | + с огр. | + |  |  | + |
| Дерен белый | + | + |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Карагана древовидная (желтая акация) | + | - |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Карагана кустарник | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |
| Кизильник обыкновенный | + | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |
| Жимолость (различные виды) | + | + с огр. |  |  |  |  |  | + с огр. | + |  |  | + |
| Ирга (различные виды) | + | + с огр. |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Калина гордовина | + | + с огр. |  |  |  |  |  | + с огр. | + |  |  | + |
| Калина обыкновенная | + | + бульв. с огр. |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Кизильник блестящий | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |
| Пузыреплодник калинолистный |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |
| Название растений | использование в следующих категориях насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | садов, парков |  |  |  | садов, парков |  |  |  |  |  | садов, парков |  |
| Роза (различные виды) | + | + |  |  |  |  |  | - | + с огр. |  |  | + |
| Сирень венгерская | + | + с огр. |  |  |  |  |  | + с огр. | + |  |  | + |
| Сирень обыкновенная | + | + с огр. |  |  |  |  |  | + с огр. | + |  |  | + |
| Смородина альпийская | + | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + |
| Смородина золотистая | + | + с огр. |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Снежноягодник белый | + | + с огр. |  |  |  |  |  | + с огр. | + |  |  | + |
| Спирея (различные виды) | + | + |  |  |  |  |  | + с огр. | + |  |  | + |
| Форзичия | + | + с огр. |  |  |  |  |  | + с огр. | + |  |  | + |
| Чубушник венечн. | + | + с огр. |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Лианы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Девичий виноград | + | + |  |  |  |  |  | - | + |  |  | + |
| Примечания - сокращения в таблице: с огр. - с ограничением; скв. - сквер, ул. - улицы, бульв. - бульвар. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 8.1. Виды растений для крышного

и вертикального озеленения

| Наименование растения | Вид озеленения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | крышное |  |  | вертикальное |  |
|  | стацион. |  | мобильное | стацион. | мобильное |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Травы |  |  |  |  |  |
| Очиток белый | + |  | - | - | - |
| Очиток гибридный | + |  | - | - | - |
| Очиток едкий | + |  | - | - | - |
| Очиток шестирябый | + |  | - | - | - |
| Пырей бескорневой | + |  | + | - | - |
| Кусты <*> |  |  |  |  |  |
| Айва японская | - |  | + | - | - |
| Акация желтая | - |  | + | - | - |
| Барбарис Тунберга | - |  | + | - | - |
| Дерен белый | - |  | + | - | - |
| Калина Городовина | - |  | + | - | - |
| Наименование растения | Вид озелен. | Наименован. растения |  | Вид озелен. | Наименование растения |
|  | крышное |  |  | вертикальное |  |
|  | стацион. | мобильное |  | стацион. | мобильное |
| Можжевельник казацкий | - |  | + | - | - |
| Рододендрон даурский | - |  | + | - | - |
| Сирень венгерская | - |  | + | - | - |
| Сирень обыкновенная | - |  | + | - | - |
| Спирея (разл. виды) | - |  | + | - | - |
| Лианы древесные |  |  |  |  |  |
| Актинидия Аргута | - |  | - | + | + |
| Виноград амурский | - |  | - | + | + |
| Виноград пятилист. | - |  | - | + | + |
| Древогубец круглол. | - |  | - | + | + |
| Жасмин лекарствен. | - |  | - | + | + |
| Жимолость вьющаяся | - |  | - | + | + |
| Жимолость Брауна | - |  | - | + | + |
| Жимолость каприфоль | - |  | - | + | + |
| Жимолость сизая | - |  | - | + | + |
| Жимолость Тельмана | - |  | - | + | + |
| Жимолость шорохов. | - |  | - | + | + |
| Лимонник китайский | - |  | - | + | + |
| Роза многоцветковая | - |  | - |  | + |
| Лианы травянистые |  |  |  |  |  |
| Горошек душистый | - |  | + | - | + |
| Ипомея трехцветная | - |  | - | + | + |
| Клематис, ломонос | - |  | - | + | + |
| Клематис тангутский | - |  | - | + | + |
| Княжник сибирский | - |  | - | + | + |
| Луносемянник даур. | - |  | - | + | + |
| Настурция большая | + |  | + | - | + |
| Тыква мелкоплодная | - |  | - | + | + |
| Фасоль огненно-крас. | - |  | - | + | + |
| Хмель обыкновенный | - |  | - | + | + |
| Деревья <*> |  |  |  |  |  |
| Бархат амурский | + |  | + | - | - |
| Груша обыкновенная | + |  | + | - | - |
| Ель колючая | + |  | + | - | - |
| Лиственница сибирс. | + |  | + | - | - |
| Рябина обыкновенная | + |  | + | - | - |
| Черемуха Маака | + |  | + | - | - |
| Туя западная | + |  | + | - | - |
| Яблоня сибирская | + |  | + | - | - |

<*> Приведенные в таблице деревья и кустарники могут использоваться для стационарного крышного озеленения покрытия подземных сооружений, располагающегося на отметке территории, а также при посадке деревьев и кустарников в опоры-колодцы зданий или сооружений с глубиной развития корневой системы растений не менее 3 м.

Таблица 9. Параметры и требования для сортировки

крупномерных деревьев

| Наименование | Требования | Сортировка |
| --- | --- | --- |
| Крупномерные деревья* (Кр.д.), пересаженные дважды (2хПер) | Кр.д. должны быть предварительно пересажены два раза или быть приведены в равноценное состояние с помощью соответствующих агроприемов. Независимо от мероприятий они обозначаются как "пересаженные два раза". Они должны соответствовать одному из сортов, иметь прямой ствол не менее 180 см в высоту и выраженный центральный побег внутри кроны (исключения: шарообразная и плакучая формы). Кр.д. должны выращиваться на одном месте не менее четырех вегетационных периодов после последней пересадки | Сортировка осуществляется по обхвату ствола (см): 8-10**, 10**-12 Количество растений при транспортировке в пучках: не более 5 |

| Наименование | Требования | Сортировка |
| --- | --- | --- |
| Крупномерные деревья, пересаженные трижды (3хПер), Крупномерные деревья, пересаженные четыре раза и более | Кр.д., пересаженные трижды должны выращиваться на одном месте не менее четырех вегетационных периодов после последней пересадки. Высота ствола должна составлять не менее 200 см. Дальнейшее удаление сучьев должно происходить соответственно виду, недопустимы мутовчатое разветвление или раздвоение (исключения: прививка в штамб, шарообразная и плакучая форма кроны). Крона должна регулярно подрезаться. Последняя стрижка должна быть проведена не позднее, чем в предпоследний вегетационный период (исключением может быть, например, Робиния псевдоакация). Стрижка проводится по годичному приросту в установленные сроки. Поставляются с комом, упакованным в мешковину и металлическую сетку или в контейнерах. | Сортировка осуществляется по обхвату ствола (см): 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25 и далее с интервалом 5 см, при обхвате более 50 см - с интервалом 10 см. В зависимости от вида, сорта и размеров могут быть указаны дополнительные данные по общей высоте и ширине кроны. Ширина кроны в см: 60-100, 100-150, 150-200, 200-300, 300-400, 400-600 Общая высота в см: выше 300 см с интервалом 100 см выше 500 см с интервалом 200 см выше 900 см с интервалом 300 см Количество пересадок дается у растений с комом в металлической сетке (4хПер, 5хПер и т.д.) |

| Наименование | Требования | Сортировка |
| --- | --- | --- |
| Аллейные деревья (Кр.д. для озеленения улиц) | Аллейные деревья - это высокоствольные деревья, у которых обрезаются ветви, выступающие за пределы кроны. У них должен быть прямой ствол, а удаление сучьев проведено до начала последнего вегетационного периода. Высота ствола: при обхвате до 25 см не менее 220 см при обхвате более 25 см не менее 250 см | Сортировка осуществляется как для Кр.д (3хПер) |
| Кр.д с шарообразной и плакучей формой кроны | Так как у них нет прямых приростов ствола в крону, они выращиваются с различной длиной штамба | Сортировка осуществляется как для Кр.д (3хПер) |
| * Крупномерные деревья (Кр.д.) - это древесные растения с четкой границей между стволом и кроной ** При пограничных значениях интервала посадочный материал следует относить к низшей группе показателей (например: при обхвате ствола 10 см - к интервалу 8-10 см, а не 10-12 см) |  |  |

- Таблица 10. Комплексное благоустройство территории

в зависимости от рекреационной нагрузки

| Рекреационная нагрузка, чел./га | Режим пользования территорией посетителями |  | Мероприятия благоустройства и озеленения |
| --- | --- | --- | --- |
| До 5 | свободный | пользование всей территорией |  |
| 5 - 25 | Средне- регулируемый | Движение преиму-щественно по дорожно-тропиночной сети. Возможно пользование поля-нами и лужайками при условии спе-циального систе-матического ухода за ними | Организациядорожно-тропиночной сети плотностью 5- 8 %, прокладка экологических троп |
| 26 - 50 |  |  | Организация дорожно-тропиночной сети плотностью 12- 15%, прокладка экологических троп, создание на опушках полян буферных и почво-защитных посадок, применение устойчивых к вытаптыванию видов травянистой растительности, создание загущенных защитных полос вдоль автомагистралей, пересекающих лесопарковый массив или идущих вдоль границ |

| Рекреационная нагрузка, чел./га | Режим пользования территорией посетителями | Мероприятия благоустройства и озеленения | Рекреационная нагрузка, чел./га |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 - 100 | Строго- регулируемый | Движение только по дорожкам и аллеям. Отдых на специально обору-дованных площад-ках, интенсивный уход за насаждениями, в т.ч. их активная защита, вплоть до огора-живания | Функциональное зонирование тер-ритории и организация дорожно- тропиночной сети плотностью не более 20 - 25%, буферных и почво-защитных посадок кустарника, создание загущенных защитных полос вдоль границ автомагистралей. Организация поливочного водопро-вода (в т.ч. автоматических систем полива и орошения), дренажа, ливневой канализации, наружного освеще-ния, а в случае размещения парковых зданий и сооружений - водопровода и канализации, теплоснабжения, горя-чего водоснабжения, телефонизации. Установка мусоросборников, туалетов, МАФ |
| более 100 | Строго- регулируемый | Движение только по дорожкам и аллеям. Отдых на специально оборудованных площадках, интенсивный уход за насаждениями, в т.ч. их активная защита, вплоть до огораживания | Организация дорожно- тропиночной сети общей плотностью 30 - 40% (более высокая плотность дорожек ближе к входам и в зонах активного отдыха), уровень благоустройства как для нагрузки 51 - 100 чел./га, огораживание участков с ценными насаждениями или с растительностью вообще декоративными оградами |
| Примечание. В случае невозможности предотвращения превышения нагрузок следует предусматривать формирование нового объекта рекреации в зонах доступности (таблица 11). |  |  |  |

- Таблица 11. Ориентировочный уровень предельной

рекреационной нагрузки

| Тип рекреационного объекта | Предельная рекреационная нагрузка – число единовременных посетителей в среднем по объекту, чел./га | Радиус обслуживания населения (зона доступности) |
| --- | --- | --- |
| лес | Не более 5 | - |
| лесопарк | Не более 50 | 15 - 20 мин. трансп. доступности |
| Парк (многофункциональный) | Не более 300 | 1,2 - 1,5 км |
| Сквер, бульвар | 100 и более | 300-400 м |
| Примечания: 1. На территории объекта рекреации могут быть выделены зоны с раз-личным уровнем предельной рекреационной нагрузки. 2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожи-даемая - рассчитывается по формуле: R = Ni/Si, где R - рекреационная наг-рузка, Ni - количество посетителей объектов рекреации, Si - площадь рекре-ационной территории. Количество посетителей, одновременно находя-щихся на территории рекреации, рекомендуется принимать 10 - 15% от численности населения, проживающего в зоне доступности объекта рекре-ации. |  |  |

- Таблица 12. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема

В миллиметрах

| Уклон пандуса (соотношение) | Высота подъема |
| --- | --- |
| От 1:8 до 1:10 | 75 |
| От 1:10,1 до 1:12 | 150 |
| От 1:12,1 до 1:15 | 600 |
| От 1:15,1 до 1:20 | 760 |

- ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 13. Состав игрового и спортивного оборудования

в зависимости от возраста детей

| Возраст | Назначение оборудования | Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование |
| --- | --- | --- |
| Дети преддошкольного возраста (1-3 г) | А) Для тихих игр, тренировки усидчивости, терпения, развития фантазии: | - песочницы |
|  | Б) Для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, подлезания, равновесия: | - домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, горки - кубы деревянные 20x40x15 см; - доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200 и 250 см; доска деревянная - один конец приподнят на высоту 10-15 см; - горка с поручнями, ступеньками и центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в центральной части), ширина ступеньки - 70 см; - лестница-стремянка, высота 100 или 150 см, расстояние между перекладинами - 10 и 15 см. |
|  | В) Для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы (мышц спины, живота и ног), совершенствования чувства равновесия, ритма, ориентировки в пространстве: | - качели и качалки. |

| Возраст | Назначение оборудования | Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование |
| --- | --- | --- |
| Дети дошкольного возраста (3-7 лет) | А) Для обучения и совершенствования лазания: | - пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами; - лестницы различной конфигурации, со встроенными обручами, полусферы; - доска деревянная на высоте 10-15 см (устанавливается на специальных подставках). |
|  | Б) Для обучения равновесию, перешагиванию, перепрыгиванию, спрыгиванию: | - бревно со стесанным верхом, прочно закрепленное, лежащее на земле, длина 2,5-3,5 м, ширина 20-30 см; - бум "Крокодил", длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 20 см; - гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 3,5 м, наклонной - 1,2 м, горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр бревна - 27 см; - гимнастическая скамейка, длина 3 м, ширина 20 см, толщина 3 см, высота 20 см. |
|  | В) Для обучения вхождению, лазанью, движению на четвереньках, скатыванию: | - горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см; - горка с лесенкой и скатом, длина 240, высота 80, длина лесенки и ската - 90 см, ширина лесенки и ската - 70 см |

| Возраст | Назначение оборудования | Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование |
| --- | --- | --- |
|  | Г) Для обучения развитию силы, гибкости, координации движений: | - гимнастическая стенка, высота 3 м, ширина пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины - 22 мм, расстояние между перекладинами - 25 см; - гимнастические столбики |
|  | Д) Для развития глазомера, точности движений, ловкости, для обучения метания в цель: | - стойка с обручами для метания в цель, высота 120-130 см, диаметр обруча 40-50 см; - оборудование для метания в виде "цветка", "петуха", центр мишени расположен на высоте 120 см (мл. дошк.), - 150-200 см (ст. дошк); - кольцебросы - доска с укрепленными колышками высотой 15-20 см, кольцебросы могут быть расположены горизонтально и наклонно; - мишени на щитах из досок в виде четырех концентрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 см, центр мишени на высоте 110-120 см от уровня пола или площадки, круги красятся в красный (центр), салатный, желтый и голубой; - баскетбольные щиты, крепятся на двух деревянных или металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от пола или поверхности площадки. |
| Дети школьного возраста | Для общего физического развития: | - гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, количество пролетов 4-6; - разновысокие перекладины, перекладина-эспандер для выполнения силовых упражнений в висе; - "рукоход" различной конфигурации для обучения передвижению разными способами, висам, подтягиванию; - спортивно-гимнастические комплексы - 5-6 горизонтальных перекладин, укрепленных на разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др.; - сочлененные перекладины разной высоты: 1,5-2,2-3 м, могут располагаться по одной линии или в форме букв "Г", "Т" или змейкой. |
| Дети старшего школьного возраста | Для улучшения мышечной силы, телосложения и общего физического развития | - спортивные комплексы; - спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, велодромы и т.п.). |

- Таблица 14. Требования к игровому оборудованию

| Игровое оборудование | Требования |
| --- | --- |
| Качели | Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей. |
| Качалки | Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм. |
| Карусели | Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1м. |

| Игровое оборудование | Требования |
| --- | --- |
| Горки | Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм. |

- Таблица 15. Минимальные расстояния безопасности

при размещении игрового оборудования

| Игровое оборудование | Минимальные расстояния |
| --- | --- |
| Качели | не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона |
| Качалки | не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона |
| Карусели | не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели |
| Горки | не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки |

- ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

- Таблица 16. Расстояния посадки деревьев

в зависимости от категории улицы

В метрах

| Категория улиц и дорог | Расстояние от проезжей части до ствола |
| --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского значения | 5 - 7 |
| Магистральные улицы районного значения | 3 - 4 |
| Улицы и дороги местного значения | 2 - 3 |
| Проезды | 1,5 - 2 |
| Примечание. Наиболее пригодные виды для посадок: липа голландская, тополь канадский, тополь китайский пирамидальный, тополь берлинский, клен татарский, клен ясенелистый, ясень пенсильванский, ива ломкая шаровидная, вяз гладкий, боярышники, акация желтая. |  |