- БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

- АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- РЕШЕНИЕ

- «03» ноября 2020 № 320                                                                     г. Белокуриха

О внесении изменений в решение Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края                           от 28.12.2016 № 40 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа - город Белокуриха Алтайского края»

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, ст. 31 Закона Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», рассмотрев представленные материалы по итогам проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений              в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, руководствуясь ст.ст. 13, 37 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, Белокурихинский городской Совет депутатов Алтайского края РЕШИЛ:

- Принять решение «О внесении изменений в решение Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 28.12.2016 № 40 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа - город Белокуриха Алтайского края».

- Направить решение «О внесении изменений в решение Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 28.12.2016 № 40 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа - город Белокуриха Алтайского края» главе города Белокуриха К.И. Базарову для подписания и опубликования в установленном порядке.

- Контроль за исполнением возложить на постоянную депутатскую комиссию по ЖКХ и градостроительству (А.В. Романенко).

Председатель

Белокурихинского городского

Совета депутатов Алтайского края                                             С.К. Криворученко

Принято

решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 03.11.2020 № 320

О внесении изменений в решение Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 28.12.2016 № 40 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа - город Белокуриха Алтайского края»

Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа - город Белокуриха Алтайского края, утвержденные решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского                      от 28.12.2016 № 40 следующие изменения и дополнения:

1. Изложить подпункт 1 «Элементы планировочной структуры» пункта 2.1.3. «Изложение нормативных параметров жилой и дачной (садовой) застройки нормативов градостроительного проектирования Алтайского края применительно к городскому округу - город Белокуриха» в следующей редакции:

«1) микрорайон (квартал) - основной планировочный элемент жилой застройки площадью, как правило, от 5 до 60 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются организации повседневного пользования с радиусом обслуживания населения не более 500 м (кроме дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, доступность которых определяется в соответствии с таблицей 9); в микрорайоне могут выделяться земельные участки жилой застройки для отдельных домов (домовладений) или групп жилых домов в соответствии с документацией по планировке территории.».

- Изложить абзац 128 п. 2.1.3. в следующей редакции:

«В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться сельскохозяйственные угодья (сенокосы, пастбища, залежи), земли, предназначенные для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.».

3. Изложить абзац 129 п. 2.1.3. в следующей редакции:

«Разрешенное использование земельных участков и разрешенные параметры строительства объектов капитального строительства в составе зон сельскохозяйственного использования для ведения садоводства, огородничества, животноводства, определяются в соответствии с градостроительным, земельным законодательством и требованиями Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».».

4. Исключить в пункте 2.1.3. и далее по тексту «Изложение нормативных параметров жилой и дачной (садовой) застройки нормативов градостроительного проектирования Алтайского края применительно к городскому округу - город Белокуриха» слова «дачного хозяйства» и «дачной застройки».

5. Исключить в пункте 2.1.3. «Изложение нормативных параметров жилой и дачной (садовой) застройки нормативов градостроительного проектирования Алтайского края применительно к городскому округу - город Белокуриха» слова «Определение соответствующей минимальной величины земельного участка под жилым домом или группой жилых домов в существующей застройке в случае отсутствия ранее утвержденного в установленном порядке проекта границ земельного участка производится в соответствии с СП 30-101».

6. Заменить в пункте 1 примечаний к таблице 7 слова «детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания»  словами «дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и организаций общественного питания».

7. Заменить в пункте 2 примечаний к таблице 7 слова «СП 59.13330» словами «СП 59.13330.2012».

8. Заменить в пункте 2 примечаний к таблице 7 слова «СанПиН 2.1.2.2645»  словами «СанПиН 2.1.2.2645-10».

9. Заменить в пункте 2.1.3. и далее по тексту слова «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200» словами «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03».

10. Заменить в пункте 2.1.3. и далее по тексту слова «школ и детских дошкольных учреждений»  словами «дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций».

11. Заменить в пункте 2.1.3. слова «учреждений образования и воспитания» словами «организаций общего, профессионального и дополнительного образования».

12. Заменить в пункте 2 примечаний таблицы 9  и далее по тексту слова «СП 54.13330» словами «СП 54.13330.2011».

13. Заменить в абзаце 3 подпункта 2 пункта  2.2.2 слова «РД 34.20.185»  словами «РД 34.20.185-94».

14. Заменить в абзаце 1 пункта 2.4.2 и далее по тексту слова «СП 36.13330» словами «СП 36.13330.2012».

15. В абзаце 6 пункта 2.4.2 и далее по тексту слова «СП 62.13330» заменить словами «СП 62.13330.2011».

16. Заменить в пункте 2.5.2. и далее по тексту слова «СП 31.13330»   словами «СП 31.13330.2012».

17. Заменить в пункте 2.5.2. и далее по тексту слова «ГОСТ 2761» словами «ГОСТ 2761-84».

18. Заменить в пункте 2.5.2. и далее по тексту слова «СанПиН 2.1.4.1110» словами «СанПиН 2.1.4.1110-02».

19. Заменить в п. 2.5.2. и далее по тексту слова «Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» словами «Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».

20. Исключить в п. 2.7.2. и далее по тексту слова «Постановление Администрации Алтайского края от 24.07.2008 № 296 «Об упорядочении размещения объектов дорожного сервиса в Алтайском крае»».

21. Изложить абзац 44 пункта 2.7.2 в следующей редакции:

«Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги необходимо осуществлять в соответствии с документацией по планировке территории и с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода», постановления Администрации края от 06.04.2009 № 144 «Об утверждении Положения о порядке размещения, архитектурном оформлении, оборудовании и эксплуатации объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования Алтайского края».

22. Дополнить подпункт 9 примечаний к таблице 24 абзацем:

«Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов следует предусматривать в соответствии с требованиями и рекомендациями, установленными Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244, ГОСТ 33150-2014, СП 42.13330.2016».

23. Заменить в абзаце 9 подпункта 2 примечаний к таблице 25 слова «школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений» словами «дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций и лечебно-профилактических медицинских организаций».

24. Изложить таблицу 26 в следующей редакции:

«Таблица 26

Нормы расчета стоянок автомобилей

| Объект обслуживания | Расчетная единица (суммарная поэтажная площадь) | Одно машино-место на количество расчетных единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Коммунальное обслуживание | кв. м | 110 |
| Социальное обслуживание: службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, социальные службы, общественные некоммерческие организации, благотворительных организации и т.д. | кв. м | 440 |
| Бытовое обслуживание: мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро | кв. м | 110 |
| Здравоохранение: поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению | кв. м | 330 |
| Образование и просвещение: дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональные технические училища, колледжи, художественные школы и училища, институты, университеты т.д. | кв. м | 440 |
| Культурное развитие: музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, библиотеки, кинотеатры и кинозалы, цирки, океанариумы, площадки для празднеств и гуляний и т.д. | кв. м | 220 |
| Религия: церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома и т.д. | кв. м | 220 |
| Общественное управление: органы государственной власти, органы местного самоуправления, суды и т.д. | кв. м | 220 |
| Научная деятельность: объекты для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки | кв. м | 220 |
| Ветеринарное обслуживание: объекты для оказания ветеринарных услуг, временного содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными | кв. м | 330 |
| Деловое управление: объекты органов управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным управлением | кв. м | 60 |
| Объекты торговли: торговые центры, торгово-развлекательные центры общей площадью свыше 5000 кв. м, ярмарки, ярмарки-выставки, рынки, базары | кв. м | 70 |
| Магазины торговой площадью до 5000 кв. м | кв. м | 60 |
| Общественное питание: рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары | кв. м | 60 |
| Гостиничное обслуживание: гостиницы, пансионаты, дома отдыха, не оказывающие услуги по лечению | кв. м | 330 |
| Развлечения: дискотеки и танцевальные площадки, ночные клубы, аквапарки, боулинги, аттракционы и т.д. | кв. м | 330 |
| Спорт: спортивные клубы, спортивные залы, бассейны | кв. м | 220 |
| Спорт: площадки для занятия спортом и физкультурой и т.д. | кв. м | 2000 |
| Отдых: парки, зоны отдыха | кв. м | 3000 |
| Склады временного хранения, распределения и перевалке грузов | кв. м | 550 |

Примечания:

1. Временные автостоянки размещаются вне территории объектов дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций на нормативном расстоянии от границ земельного участка в соответствии с требованиями действующего законодательства исходя из количества машино-мест.

2. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

3. В городах-курортах и городах-центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них, и не должны нарушать целостный характер исторической среды.».

25. Изложить таблицу 30 в следующей редакции:

«Таблица 30

| Объекты, до которых исчисляется санитарный разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебно-профилактических медицинских организаций, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам" |

».

26. Заменить в пункте 4 примечаний к таблице 30 слова «школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений»  словами «дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, лечебно-профилактических медицинских организаций».

27. Заменить в абзаце 5 пункта 3.3.2.1. слова «СП 21.13330»  словами «СП 21.13330.2012».

28. Заменить в пункте 3.3.2.2. и далее по тексту слова «СанПиН 2.1.7.1287» словами «СанПиН 2.1.7.1287-03».

29. Заменить в пункте 3.3.2.3. и далее по тексту слова «СП 51.13330» словами «СП 51.13330.2011».

30. Заменить в пункте 3.3.2 и далее по тексту слова «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076» словами «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01».

31. Изложить абзац 4 пункта 3.3.3.1 в следующей редакции:

«Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон определяются в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.».

32. Заменить в абзаце 10 пункта 3.3.3.1 слова «СП 52.13330»  словами «СП 52.13330.2011».

33. Заменить в абзаце 10 пункта 3.3.4.1. слова «СП 11-112» словами «СП 11-112-2001».

34. Дополнить Приложение № 2 «Термины и определения» абзацами следующего содержания:

«Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

Дом жилой блокированной застройки - жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.

Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений).

Нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Алтайского края, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Алтайского края, муниципальных образований.

Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Придомовая территория - образованный в соответствии с земельным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом Алтайского края.».

35. Изложить абзац 4 приложения № 2  «Термины и определения в следующей редакции:

«Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.».

36. Изложить абзац 19 приложения №2 «Термины и определения» в следующей редакции:

«Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.».

37. Дополнить Приложение А абзацами следующего содержания:

«Велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями.

Велопешеходная дорожка – велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками.

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

Велосипедная стоянка – место для кратковременной стоянки (до одного часа) велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для обеспечения сохранности велосипедов.».

38. Изложить абзац 3 Приложения А в следующей редакции:

«Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края, при этом не менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах и (или) иных городских населенных пунктах.».

39. Изложить таблицу 49 в следующей редакции:

- «Таблица 49

Перечень долгосрочных, ведомственных целевых программ, государственных программ Алтайского края и муниципальных целевых программ, долгосрочных целевых программ, муниципальных программ города Белокурихи, реализуемых в 2013 - 2017 годы

| N п/п | Наименование программы | Дата принятия, номер НПА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Белокуриха на 2017-2020 годы» | Постановление Администрации города Белокурихи от 27.12.2016 № 2044 (ред. от 22.02.2017) |
| 22 | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Белокуриха на 2015 - 2020 годы» | Постановление Администрации города Белокурихи от 22.12.2014 № 2048 (ред. от 18.08.2016) |
| 33 | МП «Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015 - 2020 годы» | Постановление Администрации города Белокурихи от 30.12.2014 № 2121 (ред. от 16.08.2018) |
| 44 | МП «Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы» | Постановление Администрации города Белокурихи от 22.12.2014 № 2030 (ред. от 04.08.2015) |
| 55 | МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы» | Постановление Администрации города Белокурихи от 30.10.2014 № 1750 (ред. от 22.10.2018) |
| 66 | МП «Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2015-2020 годы» | Постановление Администрации города Белокурихи от 18.12.2014 № 2009 (ред. от 22.02.2019) |
| 77 | МП «Развитие культуры в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы» | Постановление Администрации города Белокурихи от 30.10.2014 № 1751 (ред. от 21.02.2019) |
| 88 | МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края на 2015 - 2020 годы» | Постановление Администрации города Белокурихи от 18.12.2014 № 1995 (ред. от 03.12.2018) |
| 99 | МП «Развитие образования и молодежной политики в городе Белокуриха на 2015 - 2020 годы» | Постановление Администрации города Белокурихи от 30.12.2014 N 2130 (ред. от 11.11.2016) |
| 110. | МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Белокуриха на 2015-2020 годы» | Постановление Администрации города Белокурихи от 29.12.2014 № 2094 (ред. от 27.07.2018) |
| 111. | МП «Развитие туризма и оздоровительного отдыха в городе Белокуриха на 2017 - 2020 годы» | Постановление Администрации города Белокурихи от 14.12.2016 № 1983 |
| 112. | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Белокуриха на 2015-2020 годы» | Постановление Администрации города Белокурихи от 28.10.2014 №N 1723 (ред. от 06.05.2019) |
| 113. | МП «Содействие занятости населения города Белокуриха на 2015-2020 годы» | Постановление Администрации города Белокурихи от 28.10.2014 № 1721 |
| 114 | МП «Социальная поддержка граждан города Белокуриха на 2015 - 2020 годы» | Постановление Администрации города Белокурихи от 30.12.2014 № 2127 (ред. от 31.08.2018) |
| 115 | МП «Формирование современной городской среды на территории города Белокуриха на 2017 - 2020 годы» | Постановление Администрации города Белокурихи от 25.05.2017 № 614 |
| 116 | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2015-2021 годы» | Постановление Администрации города Белокурихи от 22.06.2015 № 866 (ред. от 15.06.2017) |

».

40. Изложить подраздел  Приложения 3 «Санитарные правила и нормы (СанПиН)» в следующей редакции:

«Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов»;

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования»;

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;

СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»;

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности»;

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»;

СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

СанПиН 3907-85 «Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ»;

СанПиН 4060-85 «Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации»;

СанПиН 42-125-4437-87 «Устройство, содержание и организация режима детских санаториев»;

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».».

41. Изложить подраздел Приложения 3 «Санитарные нормы (СН) и санитарные правила (СП)» в следующей редакции:

«Санитарные нормы (СН) и санитарные правила (СП)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»;

СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий";

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;

СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО 2002) «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами»;

СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».».

Глава города Белокуриха						              К.И. Базаров