БЕЛОКУРИХИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«22» сентября 2022 № 111                                                                      г.Белокуриха

О внесении изменений в решение Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края                            от 28.12.2016 № 40 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа - город Белокуриха Алтайского края»,                     в редакции решений от 03.11.2020 № 320, от 29.04.2022 № 75

В целях реализации ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ, ст. 31 Закона Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», руководствуясь ст.ст. 13, 37 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, Белокурихинский городской Совет депутатов Алтайского края

РЕШИЛ:

- Принять решение «О внесении изменений в решение Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 28.12.2016 № 40 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа - город Белокуриха Алтайского края»,                    в редакции решений от 03.11.2020 № 320, от 29.04.2022 № 75».

2. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа - город Белокуриха Алтайского края, принятые решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 28.12.2016 № 40, в редакции решения от 03.11.2020 № 320, от 29.04.2022 № 75 следующие изменения:

- 2.1. Дополнить пункт 2.7.2. «Изложение нормативных параметров по автомобильным дорогам, иным объектам дорожного сервиса нормативов градостроительного проектирования Алтайского края применительно к городскому округу - город Белокуриха» таблицей 31/1 следующего содержания:

«Таблица 31/1

Расчетные показатели, устанавливаемые для автомобильных дорог местного значения

| № п/п | Наименование вида объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения | уровень обеспеченности, плотность магистральной улично-дорожной сети в границах застроенной территории городских населенных пунктов, км на 1 кв. км | 2,6 | - | - |
| 2 | Парковки | уровень обеспеченности | перехватывающие парковки: 30% от общей потребности для числа жителей, задействованных в ежедневной маятниковой миграции; парковки для индивидуальных легковых автомобилей в границах жилых микрорайонов, районов: 10% от общей потребности для среднеэтажной жилой застройки; 20% от общей потребности для многоэтажной застройки, застройки повышенной этажности | территориальная доступность | перехватывающие парковки: 300 метров до остановки общественного транспорта, транспортно-пересадочного узла; парковки для индивидуальных легковых автомобилей в границах жилых микрорайонов, районов: в радиусе 500 метров для территорий комплексного освоения |
| 3. | Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |
|  | в составе поперечного профиля УДС (специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и улицах в жилой застройке) | уровень обеспеченности | полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут. (до 150 авт./час) |  |  |
|  | в жилых зонах, на рекреационных и иных территориях (специально выделенная полоса для проезда на велосипедах) |  | одна велодорожка на 15 тыс. жителей в жилой зоне; одна велодорожка в каждой рекреационной и иных зонах |  |  |
| Примечания: 1. При сложном рельефе плотность автодорожной сети в границах населенных пунктов следует увеличивать при уклонах 5 - 10% - на 25%, при уклонах более 10% - на 50%; 2. Плотность автодорожной сети для центральной части населенного пункта, принимается на 30% выше, чем в среднем по населенному пункту; 3. Общая потребность в парковках (парковочных местах) территории для расчета потребности в объектах местного значения в области создания и обеспечения функционирования парковок (парковочных мест) в виде перехватывающих парковок определяется исходя из показателей настоящих нормативов градостроительного проектирования. 4. Организация велодорожек и их параметры принимаются в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Протяженность велодорожки не регламентируется и определяется в соответствии с местными условиями. Минимальная обеспеченность местами для хранения (стоянки) велосипедов принимается: - предприятия, учреждения, организации - для 10 процентов от количества персонала и единовременных посетителей; - объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга - для 15 процентов от количества персонала и единовременных посетителей; - транспортные пересадочные узлы - не менее 10 процентов от предусмотренного количества парковочных мест автомобилей; - места проживания - не менее 1 места для хранения велосипеда на две квартиры. |  |  |  |  |  |

».

- Направить решение «О внесении изменений в решение Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 28.12.2016 № 40 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа - город Белокуриха Алтайского края», в редакции решения от 03.11.2020 № 320, от 29.04.2022 № 75» главе города Белокуриха К.И. Базарову для подписания и опубликования в установленном порядке.

- Контроль за исполнением возложить на постоянную депутатскую комиссию по ЖКХ и градостроительству (С.К. Криворученко).

Председатель

Белокурихинского городского

Совета депутатов Алтайского края                                                     О.С. Акимов

Глава города Белокуриха						              К.И. Базаров